技 术 协 议

产品型号：T1/500

产品名称：全机能数控车床

甲方：

乙方：沈阳希斯工业服务有限公司

协议号：No.

技术协议

甲方：                   公司            乙方：沈阳希斯工业服务有限公司

公司（以下简称：甲方）订购沈阳希斯工业服务有限公司（以下简称：乙方）生产的T1/500数控车床    台。经双方友好协商，达成以下技术协议。

- 机床的主要技术参数及精度：

1.机床的主要技术参数：

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  | mm | Φ500 |  |
| 最大切削长度 |  |  | mm | 500 |  |
| 最大切削直径 |  |  | mm | Φ400 |  |
| 滑板上最大回转直径 |  |  | mm | Φ300 |  |
| 主轴端部型式及代号 |  |  |  | A2-6 |  |
| 主轴孔直径 |  |  | mm | Φ65 |  |
| 最大通过棒料直径 |  |  | mm | Φ50 |  |
| 单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |  | r/min/Nm | 50～4500/177 |  |
| 主电机 输出功率 | 30分钟/连续 |  | kW | 15/11 | ZJY265A-11AM-B5 |
| 标准卡盘 | 卡盘直径 |  | inch | 8 |  |
| X、Z轴快移速度 |  |  | m/min | 30 |  |
| X轴行程 |  |  | mm | 210 |  |
| Z轴行程 |  |  | mm | 550 |  |
| 标准刀架形式 |  |  |  | 卧式8工位液压刀架 |  |
| 尾座行程 |  |  | mm | 450 |  |
| 尾座套筒行程 |  |  | mm | 100 |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  |  | 莫氏 | 莫5 |  |
| 刀具尺寸 |  | 外圆刀 | mm | 25×25 |  |
|  |  | 镗刀杆直径 | mm | φ40/φ32/φ25/φ20 |  |
| 刀盘可否就近选刀 |  |  |  | 可 |  |
| 机床重量 |  | 总重 | kg | 3650 |  |
| 最大承重 |  | 盘 类 件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) |  |
|  |  | 轴 类 件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) |  |
| 机床外型 |  | 长×宽×高 | mm | 2700×1890×1945 |  |

2．机床精度：

机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控卧式车床 精度检测》标准.

| 检 验 项 目 |  | 工厂标准 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | IT6 |
| 加工工件圆度 |  | 0.0025mm/φ75 |
| 加工工件圆柱度 |  | 0.010mm / 150mm |
| 加工工件平面度 |  | 0.010mm/φ200mm |
| 加工工件表面粗糙度 |  | Ra1.25μm |
| 定位精度 | X轴 | 0.008mm |
|  | Z轴 | 0.008mm |
| 重复定位 精 度 | X轴 | 0.004mm |
|  | Z轴 | 0.004mm |

二、机床标准配置及主要外购件：

| 配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控系统 | GSK988TA1 | 广数 | 国产 |
| 主 电 机 | ZJY265A-11AM-B5 | 广数 | 国产 |
| X轴电机 (带刹车) | 130SJT-MZ100D（带抱闸） | 广数 | 国产 |
| Z轴电机 | 130SJT-M100D | 广数 | 国产 |
| 主轴轴承 | 90X140X37 | NSK/NTN | 日本 |
|  | 100X150X37 |  |  |
|  | 100X150X45 |  |  |
| X轴丝杠轴承 | 25X62X15 | NSK | 日本 |
| Z轴丝杠轴承 | 25X62X15 | NSK | 日本 |
| X轴滚珠丝杠 | φ32×12 | 博特 | 国产 |
| Z轴滚珠丝杠 | φ32×12 | 博特 | 国产 |
| X轴导轨 | 35规格滚珠 | 博特 | 国产 |
| Z轴导轨 | 35规格滚珠 | 博特 | 国产 |
| 尾台导轨 | 滑动导轨 | 本厂 |  |
| 液压尾台 | 带径向锁紧 | 本厂 |  |
| 液压卡盘 | 8中空 | 倍得福 | 国产 |
| 刀 架 | 卧式8工位80中心高液压刀架 | 台鑫 | 台湾 |

三、机床随机附件：

| 序号 | 附件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚垫铁 |  | 1套 | 国产 |
| 2 | 车削刀夹 | 外圆刀压刀块25X25 | 4套 | 台鑫 |
|  |  | 端面刀夹25X25 | 1个 | 台鑫 |
|  |  | 镗孔刀夹φ40 | 3个 | 台鑫 |
|  |  | 刀套φ32,φ25,φ20 | 各1个 | 台鑫 |
| 3 | 冷却排屑装置 | 水箱接屑盒 | 1套 | 本厂 |

注：其它按机床标准配置执行。

四、随机文件：

| 序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全指导书 | 一份 | 电子版 |
| 2 | 维修保养说明书 | 一份 | 电子版 |
| 3 | 运输与安装说明书 | 一份 | 电子版 |
| 4 | 操作说明书 | 一份 | 电子版 |
| 5 | 合格证 | 一份 |  |
| 6 | 装箱单 | 一份 |  |
| 7 | 卡盘、油缸使用说明书（或维护手册） | 各一份 |  |
| 8 | 润滑泵说明书 | 一份 |  |
| 9 | 刀架使用说明书 | 一份 |  |
| 10 | 液压系统使用说明书 | 一份 |  |
| 11 | 机床使用说明书（电气） | 一份 | 电子版 |
| 12 | 编程与操作使用手册 | 一份 |  |
| 13 | 驱动单元使用手册 | 一份 |  |
| 14 | 电路图册 | 一份 | 电子版 |

五、机床验收：

1．预验收：预验收在乙方场地进行，检验该机床合格证中项目，并车削乙方标准综合试件1件，各项达到要求，即视为机床预验收合格，可以发货。刀具与零件由乙方提供。

2．终验收：终验收在甲方场地进行，由乙方人员指导，机床调试合格后，机床进入质量保证期。甲方应为乙方调试人员提供便利的工作条件。

六、技术培训：

甲方人员到乙方地进行培训，乙方负责对甲方人员进行操作、编程、维修等方面的技术培训，为期一周，培训人员的差旅费甲方自理。乙方人员在甲方现场进行有针对性的操作、编程培训。

七、不可抗拒的事故：

由于严重的灾害（如火灾、水灾、雪灾、地震等）及甲乙双方同意的其它不可抗拒的事故，致使一方不能履行本协议时，遇到上述事故的一方必须立即（以最快的速度）将影响本协议的情况，以传真或电报方式通知对方，并以航空特快专递形式提供事故的详细情况，以及影响本协议履行程度的证明文件，此证明文件应由受事故影响一方公证部门盖章，受上述事故影响而拖延的时间应在原定交货期的基础上顺延。

八、协议作为合同附件签字后与合同同时生效。

九、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲    方：                  公司       乙    方：沈阳希斯工业服务有限公司

代表签字：                            代表签字：

日    期：                            日    期：