技 术 协 议

产品型号： T4/500

产品名称：全机能数控车床

甲方：

乙方：沈阳希斯工业服务有限公司

协议号：No.

技术协议

甲方：                     公司             乙方：沈阳希斯工业服务有限公司

公司（以下简称：甲方）订购沈阳希斯工业服务有限公司（以

下简称：乙方）生产的T4/500数控车床    台。经双方友好协商，达成以下技术协议。

- 机床的主要技术参数：

| 项目 |  |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  |  | mm | Φ720 |  |
| 最大加工直径 |  |  |  | mm | Φ630 |  |
| 最大切削长度 |  |  |  | mm | 500 |  |
| 床鞍上最大回转直径 |  |  |  | mm | Φ500 |  |
| 主轴端部型式及代号 |  |  |  |  | A2-8 | 前端锥孔1:20 |
| 主轴孔直径 |  |  |  | mm | Φ80 |  |
| 最大通过棒料直径 |  |  |  | mm | Φ66 | 中空卡盘可用 |
| 单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |  |  | r/min/Nm | 50～3000/420 | FANUC 0i -TF |
| 主电机 输出功率 | 30分钟/连续 |  |  | kW | 18.5/15 | βiIP30/6000 |
| 标准卡盘 | 卡盘直径 |  |  | inch | 10 |  |
| X轴快移速度 |  |  |  | m/min | 30 | 滚动导轨 |
| Z轴快移速度 |  |  |  | m/min | 30 | 滚动导轨 |
| X轴行程 |  |  |  | mm | 315 |  |
| Z轴行程 |  |  |  | mm | 570 |  |
| 尾座行程 |  |  |  | mm | 450 |  |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  |  |  | 莫氏 | 莫5 |  |
| 标准刀架形式 |  |  |  |  | 卧式12工位 |  |
| 刀具尺寸 |  |  | 外圆刀 | mm | 25×25 |  |
|  |  |  | 镗刀杆直径 | mm | 40,32,25,20 |  |
| 刀盘可否就近选刀 |  |  |  |  | 可 |  |
| 机床重量 |  |  | 总重 | kg | 6000 |  |
| 最大承重 |  |  | 盘 类 件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) |  |
|  |  |  | 轴 类 件 | kg | 600(含卡盘等机床附件) |  |
| 机床外型 |  | 长×宽×高 |  | mm | 3560X2270X2100 |  |

二．机床精度标准：

机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控车床和车削中心检验条件》标准.

| 检 验 项 目 |  | 工厂标准 |
| --- | --- | --- |
| 加工精度 |  | IT6 |
| 加工工件圆度 |  | 0.0025mm |
| 加工工件圆柱度 |  | 0.016mm / 300mm |
| 加工工件平面度 |  | 0.020mm/Ф300mm |
| 加工工件表面粗糙度 |  | Ra1.25μm |
| 定位精度 | X轴 | 0.010mm |
|  | Z轴 | 0.012mm |
| 重复定位 精 度 | X轴 | 0.005mm |
|  | Z轴 | 0.006mm |

三、机床标准配置：

| 配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控系统 | FANUC 0i -TF | FANUC | FANUC（日本） |
| 主 电 机 | βiIP30/6000 SP | FANUC | FANUC（日本） |
| X轴电机 (带刹车) | βiS22/3000-B（带抱闸） | FANUC | FANUC（日本） |
| Z轴电机 | βiS22/3000-B | FANUC | FANUC（日本） |
| 主轴轴承 | 120X180X46 | 进口 | NSK/NTN（日本） |
|  | 120X180X54 |  |  |
|  | 110X170X45 |  |  |
| X轴直线导轨 | 45规格滚柱导轨 | 台湾 | PMI（台湾） |
| Z轴直线导轨 | 45规格滚柱导轨 | 台湾 | PMI（台湾） |
| 尾座导轨 | 35规格滚柱导轨 | 台湾 | PMI（台湾） |
| X轴丝杠 | 40X10-C3 | 进口 | THK（日本） |
| Z轴丝杠 | 50X12-C3 | 进口 | THK（日本） |
| X轴丝杠轴承 | 30X62X15 | 进口 | NSK/NTN（日本） |
| Z轴丝杠轴承 | 40X90X20 | 进口 | NSK/NTN（日本） |
| 液压卡盘 | 10中空 | 台湾 | 亿川/千岛 |
| 尾 座 | 液压尾座 | 自制 |  |
| 尾台顶尖 | 莫氏5号 | 进口 | NSR（韩国） |
| 主轴皮带 | 5V 15N | 进口 | OPT(德国) |
| 刀 架 | 100中心高12工位液压刀架 | 台湾 | 台鑫 |
| 冷却排屑装置 | 侧排屑链板式 | 国产 |  |

四、机床标准附件：

| 序号 | 附件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚垫铁 |  | 1套 |  |
| 2 | 车削刀夹 | 外圆刀压刀块25X25 | 8套 |  |
|  |  | 端面刀夹25X25 | 1个 |  |
|  |  | 镗孔刀夹φ40 | 3个 |  |
|  |  | 刀套32,25,20 | 各1个 |  |
| 3 | 冷却排屑装置 | 侧排屑链板式 | 1套 |  |
| 4 | 铁屑小车 |  | 1套 |  |

其它按机床标准配置执行。

五、技术资料：

| 序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床使用说明书（机械） | 一份 | 电子版 |
| 2 | 合格证 | 一份 |  |
| 3 | 装箱单 | 一份 |  |
| 4 | 卡盘、油缸使用说明书（或维护手册） | 各一份 |  |
| 5 | 润滑泵说明书 | 一份 |  |
| 6 | 刀架使用说明书 | 一份 |  |
| 7 | 液压系统使用说明书 | 一份 |  |
| 8 | 排屑器使用说明书 | 一份 |  |
| 9 | 机床使用说明书（电气） | 一份 | 电子版 |
| 10 | 车床/加工中心系统通用用户手册（FANUC系统） | 一份 | 电子版 |
| 11 | 参数说明书（FANUC系统） | 一份 | 电子版 |
| 12 | 车床系统用户手册（FANUC系统） | 一份 | 电子版 |
| 13 | 维修说明书（FANUC系统） | 一份 | 电子版 |
| 14 | 电路图册 | 一份 | 电子版 |
| 15 | 机床控制参数表 | 一份 | 电子版 |

六、机床验收：

1．预验收：预验收在乙方场地进行，检验该机床合格证中项目，并车削乙方标准综合试件1件，各项达到要求，即视为机床预验收合格，可以发货。刀具与零件由乙方提供。

2．终验收：终验收在甲方场地进行，由乙方人员指导，机床按乙方标准调试合格后，机床进入质量保证期。甲方应为乙方调试人员提供便利的工作条件。

七、技术培训：

甲方人员到乙方地进行培训，乙方负责对甲方人员进行操作、编程、维修等方面的技术培训为期一周，培训人员的差旅费甲方自理。乙方人员在甲方现场进行有针对性的操作、编程培训。

八、不可抗拒的事故：

由于严重的灾害（如火灾、水灾、雪灾、地震等）及甲乙双方同意的其它不可抗拒的事故，致使一方不能履行本协议时，遇到上述事故的一方必须立即（以最快的速度）将影响本协议的情况，以传真或电报方式通知对方，并以航空特快专递形式提供事故的详细情况，以及影响本协议履行程度的证明文件，此证明文件应由受事故影响一方公证部门盖章，受上述事故影响而拖延的时间应在原定交货期的基础上顺延。

九、协议作为合同附件签字后与合同同时生效。

十、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲    方：                   公司      乙    方：沈阳希斯工业服务有限公司

代表签字：                             代表签字：

日    期：                             日    期：